РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВОБОДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» апреля 2016 г.                                                                                                                 № 36

с. Нижние Бузули

Об актуализации схемы теплоснабжения

Нижнебузулинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Актуализировать схему теплоснабжения Нижнебузулинского сельсовета и внести в постановление администрации Нижнебузулинского сельсовета от 11.12.2014 № 104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Нижнебузулинского сельсовета» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Наделить Общество с ограниченной ответственностью «Районные тепловые сети» статусом единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей теплоснабжение на территории Нижнебузулинского сельсовета.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами Нижнебузулинского сельсовета.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Нижнебузулинского сельсовета и на информационных стендах в сёлах сельсовета.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                             А. А. Сиваев

Приложение

к изменениям, вносимым

в постановление от 11.12.2014 № 104 «Об утверждении схемы теплоснабжения Нижнебузулинского сельсовета»

Таблица 1.2 – Основные характеристики котлоагрегатов

| № | Марка котла | Год ввода | Производительность, Гкалч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная с. Нижние Бузули |  |  |  |
| 1 | КВд-0,96 | 2003 | 0,8 |
| 2 | КВр-1,16 | 2009 | 1,0 |
| 3 | КВр-1,16 | 2009 | 1,0 |
| 4 | КВр-1,16ОУР | 2011 | 1,0 |

Таблица 1.3 – Основные характеристики насосного оборудования

| Назначение | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Подача, м3/ч | Напор, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |
| Сетевой | 8М-9*2 | н/д | 1 | 320 | 40 |
| Сетевой | К80-65-160 | н/д | 1 | 50 | 32 |
| Сетевой | BL65-160-11/2 | 2014 | 1 | 150 | 21 |

Таблица 1.4 -  Основные характеристики тягодутьевого оборудования

| Назначение | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Подача, м3/ч | Напор, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |
| Дымосос | ДН-6,3 | н/д | 1 | 3400 | 435 |
| Дутьевой | ВР-280-46 | н/д | 3 | 1350 | 410 |
| Дымосос | ДН-9 | н/д | 1 | 9930 | 880 |

Таблица 1.7 – Информация о тепловой сети

| Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Год ввода (последнего ремонта) | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплотрасса с. Нижние Бузули |  |  |  |
| 150 | 774,0 | 1972 | канально |
| 150 | 25,0 | 2010 | канально |
| 150 | 40,0 | 2011 | канально |
| 80 | 31,0 | 1972 | канально |
| 80 | 75,0 | 2010 | канально |
| 50 | 305,0 | 1972 | накально |

Корректировка топливных балансов с учетом характеристик Райчихинского угля.

Корректировка Таблицы 6.1 – Информация о периодах по рекомендуемой замене трубопроводов в соответствии с Таблицей 1.7 (исправленной).

| Таблица 1.8. - Тепловые нагрузки потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 села Н. Бузули Свободненского района |  |  |  |
| Наименование объекта | Расчетная часовая нагрузка, Гкал/ч | Количество тепловой энергии для отопления зданий, Гкал. |  |
| Жилой фонд |  |  |  |
| ул. Ленина, 29 | 0,0973 | 295,00 |  |
| ул. Ленина, 31 | 0,0853 | 258,75 |  |
| ул. Ленина, 33 | 0,1165 | 353,31 |  |
| ул. Ленина, 35 | 0,0987 | 299,37 |  |
| Итого по ж.д. |  | 1206,43 |  |
| Бюджет |  |  |  |
| Администрация с/с | 0,0180 | 54,59 |  |
| СДК | 0,0639 | 182,39 |  |
| Больница | 0,0691 | 209,66 |  |
| пожарный пост | 0,0118 | 35,84 |  |
| Детский сад | 0,0724 | 219,39 |  |
| МОУ СОШ | 0,3791 | 1149,33 |  |
| Итого по бюджету |  | 1851,20 |  |
| Прочие |  |  |  |
| Почта России | 0,0067 | 20,42 |  |
| ЧП Сиваева | 0,0072 | 21,08 |  |
| ИП Мартыновская | 0,0041 | 12,48 |  |
| насосная | 0,0030 | 7,50 |  |
| водонапорная башня | 0,0125 | 31,54 |  |
| Итого по прочим |  | 93,02 |  |
| Собственные |  |  |  |
| гараж | 0,0167 | 42,38 |  |
| Итого по собственным |  | 42,38 |  |
| ИТОГО | 1,0624 | 3193,03 |  |

| Таблица 1.12 - Топливный баланс |  |
| --- | --- |
| Период | Котельная № 7 с. Нижние Бузули |
|  | Бурый уголь, тн |
| факт 2015 г. | 1896 |
| план 2016 г. | 1965,843 |
| план 2017 г. | 2041,088 |

| Таблица 1.13 -Технико-экономические показатели |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Котельная № 7 с. Нижние Бузули |
| Установленная мощность, Гкал/час |  |
| Располагаемая мощность, Гкал/час |  |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год |  |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год |  |
| Отпуск в сеть, Гкал/год |  |
| Потери, Гкал/год |  |
| Полезный отпуск всего, Гкал/год |  |
| Потребление топлива, т.н.т. | 1965,843 |
| Потребление топлива, т.у.т. | 816,948 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск в сеть, т.у.т./Гкал | 207,24 |

| Таблица 2.1. Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии - котельная № 7 с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 -2023 гг. | 2024 -2028 гг. |
| Установленная мощность, Гкал/час | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая мощность, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии всего, Гкал/год | 4055,18 | 3961,25 | 3961,25 | 3961,25 | 3961,25 |
| Расход на собственные нужды, Гкал/год | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 | 113,14 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 3942,04 | 3848,11 | 3848,11 | 3848,11 | 3848,11 |
| Потери, Гкал/год | 655,08 | 655,08 | 655,08 | 655,08 | 655,08 |
| Полезный отпуск Всего, в т.ч.. Гкал/год | 3286,96 | 3193,03 | 3193,03 | 3193,03 | 3193,03 |
| Договорные нагрузки по потребителям, Гкал/год | 3244,58 | 3150,65 | 3150,65 | 3150,65 | 3150,65 |
| Жилфонд: |  |  |  |  |  |
| отопление | 1206,43 | 1206,43 | 1206,43 | 1206,43 | 1206,43 |
| Объекты образования: |  |  |  |  |  |
| отопление | 1334,76 | 1368,72 | 1368,72 | 1368,72 | 1368,72 |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| отопление | 246,77 | 209,66 | 209,66 | 209,66 | 209,66 |
| Объекты культуры: |  |  |  |  |  |
| отопление | 182,39 | 182,39 | 182,39 | 182,39 | 182,39 |
| Объекты администрации: |  |  |  |  |  |
| отопление | 181,20 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 |
| Прочие объекты: |  |  |  |  |  |
| отопление | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 |
| Теплоснабжение собственных объектов | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 42,38 |