ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕБУЗУЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация Свободненского района

Муниципальный контракт: № 0123300004612000035-0080458-02

от 14.08.2012 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта

____________ Садакова Г.А.

БАРНАУЛ 2012

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	Г.А. Садакова

Архитектор	В.Ю. Виниченко

Инженер-землеустроитель	С.Ю. Лисянская

Инженер-землеустроитель	А.А. Иост

Инженер по электроснабжению	Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению	Т. П. Леонова

Инженер по информационным технологиям	В. Г. Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п.п. | Наименование листа, тома | масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |  |  |
| Том 1 | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Нижнебузулинского сельского поселения | М 1:25 000 |
| ГП 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Нижние Бузули | М 1:2000 |
| ГП 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Новоострополь | М 1:2000 |
| ГП 4 | Карта генерального плана территории Нижнебузулинского сельского поселения | М 1:2000 |
| ГП 5 | Карта генерального плана с. Нижние Бузули | М 1:2000 |
| ГП 6 | Карта генерального плана с. Новоострополь | М 1:2000 |
| № п.п. | Наименование листа, тома | Масштаб |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |
| Том 2 | Положения о территориальном планировании | Том 2 |
| ГП 7 | Карта границ населенных пунктов Нижнебузулинского сельского поселения | М 1:25 000 |
| ГП 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон (в границах Нижнебузулинского сельского поселения) | М 1:25 000 |
| ГП 9 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с. Нижние Бузули | М 1:2000 |
| ГП 10 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с. Новоострополь | М 1:2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта	5

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ	13

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	16

- Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Нижнебузулинского сельского поселения Свободненского муниципального района разработан в 2012 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Свободненского муниципального района на основании Муниципального контракта № 0123300004612000035-0080458-02 от 14.08.2012 г.

Положения о территориальном планировании Нижнебузулинского сельского поселения Свободненского района Амурской области (далее – Положения) подготовлены в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положения содержат цели и задачи территориального планирования и перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Целью работы является определение стратегии градостроительного развития территории муниципального образования Нижнебузулинское сельское поселение и условий формирования комфортной среды жизнедеятельности населения на ближайшую и отдаленную перспективу, в том числе оценить территориальные резервы населенных пунктов, входящих в состав сельсовета, определить очередность строительства, увязать в единый градостроительный комплекс существующую застройку и участки, отведенные под жилую застройку, определить резервные территории для жилищного, культурно-бытового и производственного строительства. Оценить экологические проблемы воздействия промышленных и иных предприятий на жизнь и здоровье населения.

Основной задачей проекта является упорядочение сложившейся структуры застройки и уточнение функционального зонирования, размещение всех видов текущего и перспективного строительства в комплексе с инженерным обеспечением территории, создание поселения, отвечающего современным требованиям уровня комфорта.

Кроме того, задачей проекта являлась подготовка предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории сельсовета;

2) по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Нижнебузулинское сельское поселение;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, земель запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального и местного значения поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального образования;

8) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

9) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования;

10) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2013 -2022 гг.;

- расчетный срок - 2023 - 2032 гг.

- 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования Нижнебузулинское сельское поселение Свободненского района Амурской области

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Функциональные зоны | Зоны с особыми условии-ями ис-пользо-вания тер-ритории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощ-ность | Размер земель-ного участка, протя-жен- ность линей-ного объекта |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Крытый спортивный зал общего пользования | Ул. Ленина | 90 кв.м | - | Общественно-деловая зона |  | Физкультурно-спортивные сооружения | - | Строительство |
| 1.2 | Стадион | Ул. Ленина | - | 1 га |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Дом Быта | Ул. Ленина | 5 рабочих мест | - |  |  | Учреждение и предприятия бытового и коммуналь-ного обслуживания | - | Реконструк-ция |
| 1.4 | Общественная баня | Ул. Ленина | 10 помывоч-ных мест |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мини-прачечная | Ул. Ленина | 25 кг белья\сме-на | - |  |  |  | - | Встроенный |
| 1.6 | Гостиница | Ул. Бузулинская | 10 мест | - |  |  |  | - | Реконструк-ция |
| 1.7 | Коммерческо-деловой объект | Ул. Новая | - | - |  |  | Административно-деловые учреждения | - | Строительство |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Малокомплектное образовательное учреждение | Район планируемого общественно-делового центра | 25 мест | - | Общественно-деловая зона |  | Учреждение образования | - | Строительство |
| 1.9 | ФАП | Район планируемого общественно-делового центра | - | 0,2 га |  |  | Учреждения здравоохране-ния | - | Строительство |
| 1.10 | Открытые плоскостные сооружения | Центральная часть села | - | 0,7 га | Зона рекреационного назначения |  | Физкультурно-спортивные сооружения | - | Строительство |
| 1.11 | Магазин смешанных товаров | Район планируемого общественно-делового центра | Общ. торг. площадь 25 м2 | - | Общественно-деловая зона |  | Предприятия торговли и обществен-ного питания | - | Строительство |
| 1.12 | Пункт приема прачечной химчистки | Район планируемого общественно-делового центра | - | - | Общественно-деловая зона |  | Учреждение и предприятия бытового и коммуналь-ного обслуживания | - | Встроенный |
| 2 | Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома усадебного типа – I очередь | В планируемых границах села | - | 9,45 га (63 шт.) | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа | - | Строительство |
| 2.2 | Жилые дома усадебного типа II очередь | В планируемых границах села | - | 4,65 га (31 шт.) |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Малоэтажные жилые дома | Ул. Новая | - | 2496 м2 (32 кв.) |  |  | Зона малоэтажной жилой застройки | - | Строительство |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Жилые дома усадебного типа – I очередь | В планируемых границах села | - | 2 га (4 шт.) | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа | - | Строительство |
| 2.5 | Жилые дома усадебного типа II очередь | В планируемых границах села | - | 1,5 га (3 шт.) |  |  |  |  |  |
| 3 | Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кирпичный завод | Юго-восточная часть СП | - | 52,5 га | Зона производс-твенного назначения |  | Объекты строительной промышлен-ности | СЗЗ 300 м | Строительство |
|  | с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Объекты агропромышленного комплекса и малого предпринимательства V класса опасности | В южной части села | - | 3,1 га | Зона сельскохозяйс-твенного использования |  | Объекты производ-ственного и коммунально-складского назначения | СЗЗ 50 м | Строительство |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Объекты агропромышленного комплекса и малого предпринимательства IV класса опасности | В юго-восточной части села | - | 1 га | Зона сельскохозяйс-твенного использования | Объекты производ-ственного и коммунально-складского назначения |  | СЗЗ 100 м | Строительство |
| 4 | Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Станция технического обслуживания | В южной части села | 3 поста | 0,5 га | Зона транспортной инфраструкту-ры |  | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | СЗЗ 50 м | Строительство |
| 4.2 | Автомобильные гаражи для постоянного хранения автомобильного транспорта | Пер. Кооперативный | - | 0,45 га |  |  |  | Санитар-ный разрыв 25 м | Строительство |
| 4.3 | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах села | главные, основные, второсте-пенные улицы; проезды | 2,9 км |  |  | Улично-дорожная сеть | - | Строительство |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Улично-дорожная сеть (планируемая) | В планируемых границах села | главные, основные, второсте-пенные улицы; проезды | 1,2 км | Зона транспортной инфраструкту-ры |  | Улично-дорожная сеть | - | Строительство |
| 5 | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Детская игровая площадка | Ул. 60 лет Октября | - | 0,7 га | Зона рекреацион-ного назначения |  |  | - | Строительство |
| 5.2 | Зеленый парк | Ул. Заречная | - | 3,8 га |  |  | Озеленение общего пользования | - | Строительство |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Сквер | В центральной части села | - | 0,7 га | Зона рекреацион-ного назначения |  | Озеленение общего пользования | - | Строительство |
| 6 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Межпоселковый скотомогильник | В 2 км к востоку от границы села Н.Бузули | - | 0,06 га | Зона специального назначения |  | Зона складирования и захоронения отходов | СЗЗ 1000 м | Реконструк-ция |
| 6.2 | Межпоселковая свалка ТБО | В 2 км в южном направлении от границы села Н.Бузули | - | 1 га |  |  |  | СЗЗ 1000 м | Реконструк-ция |
| 7 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистные канализационные сооружения | В 2 км к востоку от границы села Н.Бузули | - | 0,70 га | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | СЗЗ 300 м | Строительство |
| 7.2 | Головной газорегуляторный пункт | 0,2 км к северу от с.Н. Бузули | Q=1911 м3/час | - |  |  |  | - | Строительство |
|  | с. Нижние Бузули |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Линия электропередачи воздушная | В границах новой жилой застройки и планируемых производственных территорий | 10 кВ | 0,15 км | - |  | - | ОЗ 10 м | Строительство |
| 7.4 | Трансформаторная подстанция |  | - | 2 шт. | - |  | - | ОЗ 10 м | Строительство |
| 7.5 | Водопроводные сети | В жилой зоне поселка | 75-125 мм | 20,4 км | - |  | - | ЗСО 10 м | Строительство |
| 7.6 | Газопровод | В границах села | - | 7,2 км | - |  | - | - | Строительство |
| 7.7 | ГРП | В границах села | 7 шт. | - |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Газовая котельная | Ул. Бузулинская | - | 1 объект. | - |  | - | - | Реконструк-ция |
|  | С. Новоострополь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Линия электропередачи воздушная | В границах общественно-деловой зоны | 10 кВ | 0,02 км | - |  | - | ОЗ 10 м | Строительство |
| 7.10 | Трансформаторная подстанция |  | 100 кВА | 1 шт. | - |  | - | ОЗ 10 м | Строительство |

- 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 2

Параметры функциональных зон

| Функциональные зоны и их параметры |  |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилая зона (227,3 га) | Застройка усадебного типа |  | Жилые дома усадебного типа | С. Нижние Бузули | 0,15 га Х 94 шт. | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Жилые дома усадебного типа | С. Новоострополь | 0,5 га Х 7 шт. |  |
|  | Зона малоэтажной жилой застройки |  | Малоэтажные жилые дома за расчетный срок | С. Нижние Бузули | 78 м2Х 32 кв. |  |
| Общественно-деловая зона (13,5 га) | Учреждения образования |  | Средняя общеобразовательная школа | С. Нижние Бузули | 350 мест | Местного значения муниципального района |
|  |  |  | Детское дошкольное учреждения | С. Нижние Бузули | 92 места |  |
|  |  |  | Малокомплектное образовательное учреждение | С. Новоострополь | 25 мест |  |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  | ГБЗ АО Нижнебузулинская больница (филиал) | С. Нижние Бузули | 35 койко-мест | Регионального значения |
|  |  |  | Аптечный пункт (встроенный) | С. Нижние Бузули | 14 кв.м |  |
|  |  |  | ФАП | С. Новоострополь | 0,2 га |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  | Дом Культуры | С. Нижние Бузули | 120 мест | Местного значения муниципального района |
|  |  |  | Сельская библиотека (встроенный) | С. Нижние Бузули | 10 тыс.экз |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  | Крытый спортивный зал общего пользования | С. Нижние Бузули | 90 кв.м | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Стадион | С. Нижние Бузули | 1 га |  |
|  | Административно-деловые и хозяйственные сооружения |  | Коммерческо-деловой объект (сбербанк в составе) | С. Нижние Бузули | 1 опер. место | Федерального значения |
|  | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  | Гостиница | С. Нижние Бузули | 10 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Дом Быта | С. Нижние Бузули | 5 рабочих мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Мини-прачечная (встроенный) | С. Нижние Бузули | 25 кг белья/смена |  |
|  |  |  | Баня | С. Нижние Бузули | 10 помывочных мест |  |
|  |  |  | Пункт приема прачечной химчистки | С. Новоострополь | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |  | Столовая | С. Нижние Бузули | 50 посадочных мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Магазины продовольственных и не продовольственных товаров | С. Нижние Бузули | 382 м2 |  |
|  |  |  | Магазины продовольственных и не продовольственных товаров | С. Новоострополь | 25 м2 |  |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктур (212,3 га) | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств |  | Станция технического обслуживания | С. Нижние Бузули | 3 поста | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Автомобильные гаражи для постоянного хранения автомобильного транспорта |  | 0,45 га | Местного значения муниципального района |
|  | Зона улично-дорожной сети |  | Улично-дорожная сеть | С. Нижние Бузули | 2,9 км | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Улично-дорожная сеть | С. Новоострополь | 1,2 км |  |
|  | Зона внешнего транспорта |  | - | В границах сельсовета | - | - |
| Зона рекреационного назначения (11379,5 га) | Озеленение общего пользования |  | Зеленый парк | С. Нижние Бузули | 3,8 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Детская игровая площадка | С. Нижние Бузули | 0,7 га |  |
|  |  |  | Сквер | С. Новоострополь | 0,7 га |  |
|  | Зона особо охраняемых природных территорий |  | Объекты ООПТ | В границах сельсовета | 11364,3 га | Регионального значения |
| Зона специального назначения (4,56 га) |  |  | Межпоселковый скотомогильник | В 2 км к востоку от с. Н. Бузули | 0,06 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Межпоселковая свалка ТБО | В 2 км к югу от с. Н. Бузули | 1 га |  |
|  |  |  | Очистные канализационные сооружения | В 2 км к востоку от с. Н. Бузули | 0,7 га |  |
| Зона производственного назначения (60,6 га) |  |  | Кирпичный завод | Юго-восточная часть СП | 52,5 га | Местного значения сельского поселения |
| Зона сельскохозяйственного использования (44568,24 га) |  | Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения (производственная зона) (4,1 га) | Объекты агропромышленного комплекса и малого предпринимательства V класса опасности | С. Нижние Бузули | 3,1 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Объекты агропромышленного комплекса и малого предпринимательства IV класса опасности | С. Новоострополь | 1 га |  |
| Зона защитных лесов (13868 га) |  |  | - | В границах поселения | - | - |
| Зона объектов, обеспечивающих космическую деятельность (21502 га) |  |  | - | В границах поселения | - | - |

- 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели генерального плана Нижнебузулинского сельского поселения

Свободненского района Амурской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижнебу-зулинское СП | С. Нижние Бузули | С. Новоостро-поль | Нижнебу-зулинское СП | С. Нижние Бузули | С. Новоостро-поль |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь МО Нижнебузулинский сельсовет | га | 91806 | - | - | 91821 | - | - |
|  |  | % | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 54721,1 | - | - | 54605,64 | - | - |
|  |  | % | 59,7 | - | - | 59, | - | - |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 456,9 | 405,5 | 51,4 | 475,2 | 422,6 | 52,6 |
|  |  | % | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 5745 | - | - | 21736,96 | - | - |
|  |  | % | 6,2 | - | - | 23,7 | - | - |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  |  | % | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 30883 | - | - | 15000,8 | - | - |
|  |  | % | 33,6 | - | - | 16,3 | - | - |
| 1.6 | Земли запаса |  | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  |  |  | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 0 | - | - | 0 | - | - |
|  |  | % | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га | - | - | - | 91821 | 422,6 | 52,6 |
| 2.1 | - жилой застройки | га | - | - | - | 227,3 | 204,3 | 23 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | - | - | - | 13,5 | 12,5 | 1 |
| 2.3 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - | - | 212,3 | 29,3 | 3 |
| 2.4 | - рекреационного назначения | га | - | - | - | 11379,5 | 3,8 | 0,8 |
| 2.5 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - | - | 60,6 | 7,1 | 1 |
| 2.6 | - специального назначения | га | - | - | - | 4,56 | 3,7 | 0 |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | 44568,24 | 161,9 | 23,8 |
| 2.8 | - защитных лесов |  | - | - | - | 13424,8 | 0 | 0 |
| 2.9 | - зона объектов, обеспечивающих космическую деятельность |  | - | - | - | 21502 | 0 | 0 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1018 | 960 | 58 | 1222 | 1152 | 70 |
|  |  | % роста от сущест. числен. населе-ния | - | - | - | 20 | 20 | 20,6 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел/га | 5,1 | 5,4 | 3,8 | 5,4 | 5,6 | 3 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 43,6 | 21 | 15,5 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 23960 | 23060 | 900 | 39571* | 37470* | 2101 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 90 | 90 | - | 107 | 92 | 15 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 350 | - | 360 | 350 | 10 |
| 5.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 15 | 15 | - |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Участковая больница | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | Койко-мест | 24 | 24 | - | 35 | 35 | - |
| 5.2.2 | ФАП | объект | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 5.2.3 | Выдвижной пункт скорой помощи | объект | - | - | - | - | - | - |
|  |  | автомо-биль | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | м2 | - | - | - | 14 | 14 | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | м2 | - | - | - | 90 | 90 | - |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | объект | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
|  |  | га | - | - | - | 1,7 | 1 | 0,7 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кино залы, универсальные залы и т. д. | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - |
| 5.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | тыс. том | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | объект | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 1 |
|  |  | м2 торг. пло-щади | 382 | 382 | - | 405 | 382 | 25 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | мест | - | - | - | 10 | 10 | - |
| 5.8.3 | Прачечная (химчистка) | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | кг белья/ смена | - | - | - | 25 | 25 | - |
| 5.8.4 | Приемный пункт прачечной, химчистки | объект | - | - | - | - | - | 1 |
| 5.8.5 | Пожарный пост | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
|  |  | рабочее место | - | - | - | 5 | 5 | - |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Коммерческо-деловой объект | объект | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 5.11 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | Церковь, мечеть и т. д | объект | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 2 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | 0,8 | 3 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 25 | 23,4 | 1,6 | 27,4 | 25,8 | 1,6 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 11,6 | 10,3 | 1,3 | 12,1 | 10,8 | 1,3 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 40,6 | 36,5 | 4,1 | 44,7 | 39,4 | 5,3 |
| 6.6 | Количество индивидуальных легковых автомобилей (с учетом мото-велотехники) | Автомо-билей | - | - | - | 596 | 562 | 34 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | - |
| 7.1.1 | Водопотребление | м3/год |  |  |  | 94644 | 90257,5 | 4386,9 |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 | - | 21 | 21 | - |
| 7.1.3 | Водонапорные башни | объект | 1 | 1 |  | 1 | 1 | - |
|  |  | Тыс. м3/сут | - | - | - | 0,026 | 0,026 | - |
| 7.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека от централизованных источников водоснабжения | л/сутки на чел. | - | - | - | 400 | 250 | 150 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сутки на чел. | - | - | - | 300 | 200 | 100 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | м3/год | - | - | - | 763679,5 | 760047,75 | 3631,75 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей, в том числе | км | - | - | - | - | - | - |
| 7.2.3 | КНС | шт. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | 0,7 | - | - |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии в жилом секторе | кВт.час | - | - | - | 3465 | - | - |
| 7.3.2 | Годовое потребление электроэнергии в ЛПХ | кВт.час | - | - | - | 123,3 |  |  |
| 7.3.3 | КТП | шт. | 19 | 18 | 1 | 22 | 20 | 2 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 10,9 | 4 | 0,6 | 4,77 | 4,15 | 0,62- |
| 7.3.5 | Протяженность сетей 35 кВт | км | 39 | - | - | 39 | - | - |
| 7.3.6 | ПС 220/10 кВ | шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Котельные | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | Гкал/час | 4,44 | 4,44 | - | 0,99 | 0,99 | - |
| 7.4.2 | Тепловые сети | км | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7.4.3 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/час | - | - | - | 3,54 | - | - |
|  |  | Гкал/ год | - | - | - | 8851,20 | - | - |
| 7.4.4 | Суммарная мощность локальных источников тепла, включая жилье | Гкал/час | - | - | - | 6,72 | - | - |
|  |  | Гкал/год | - | - | - | 21440,24 | - | - |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Годовой расход газа | млн м3/год | - | - | - | 5,540 | - | - |
| 7.5.2 | Газовые котельные | шт. | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 7.5.3 | ГРП | шт. | - | - | - | 1 | - | - |
| 7.5.4 | ГГРП | шт. | - | - | - | 7 | 7 | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Свалка твердых бытовых отходов | объект | 1 | - | - | 1 | - | - |
|  |  | га | - | - | - | 1 | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник | объект | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | га | - | - | - | 0,06 | 0,06 | - |
| 8.3 | Кладбище | объект | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | га | 3,8 | 3,7 | 0,1 | 3,8 | 3,7 | 0,1 |
| 8.4 | Кладбище не действующее | объект | - | - | - | - | - | - |
|  |  | га | - | - | - | - | - | - |

* без учета площадей малоэтажных жилых домов за расчетный срок.